Muster

Brandschutzordnung

Die Brandschutzordnung besteht aus 15 Seiten.

Diese Brandschutzordnung gilt ausschließlich für die oben genannte Einrichtung.

Sie darf nur ungekürzt veröffentlicht und vervielfältigt werden.

nach DIN 14096

Teil A und B

Fon:

Fax:

Mail:

Leitung

Katholischer Kindergarten

in

Az.: input.doc
Stand:

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	3

2.	Brandschutzordnung	4

2.1.	Brandschutzordnung Teil A	4

2.2.	Brandschutzordnung Teil B	5

2.2.1.	Brandverhütung	5

2.2.2.	Brand- und Rauchausbreitung	7

2.2.3.	Flucht- und Rettungswege	8

2.2.4.	Verhalten im Brandfall	9

2.2.5.	Brand melden	11

2.2.6.	In Sicherheit bringen	12

2.2.7.	Löschversuche unternehmen	13

2.2.8.	Besondere Verhaltensmaßregeln	14

2.2.8.1.	Feuergefährliche Arbeiten	14

2.2.8.2.	Erste Hilfe Maßnahmen bei Verbrennungen	14

2.2.8.3.	Maßnahmen bei Unfällen mit elektrischem Strom	14

# Einleitung

Diese Brandschutzordnung regelt die notwendigen Maßnahmen im Falle eines Brandes im katholischen Kindergarten „                        “ in                                    .

Die Brandschutzordnung Teil B richtet sich an die Personen, die sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten. Dies sind beispielsweise Beschäftigte, Bewohner usw., denen keine besonderen Brandschutzaufgaben zugeordnet sind.

Die Brandschutzordnung Teil B enthält gemäß den Anforderungen der DIN 14096 immer auch den Teil A (siehe Seite 4).

Diese Zusammenfassung enthält Hinweise, Ratschläge und Vorschriften, die verhindern sollen, dass Brände entstehen und / oder entstandene Brände ein gefährliches Ausmaß annehmen.

Die Maßnahmen des Brandschutzes sind dreifach gestaffelt:

- Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen Brand sofort zu melden und erste Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu unternehmen.

- Die Mitarbeiter/innen des pädagogischen Teams leiten die Evakuierung des Kindergartens zum festgelegten Sammelpunkt ein und sind auch für die ärztliche Erstversorgung von gegebenenfalls verletzten Kindern und anderen Betroffenen verantwortlich.

- Ab dem Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr übernimmt diese die Führung bei der Personenrettung und Brandbekämpfung.

Das Personal ist verpflichtet, die Einsatzkräfte bei der Durchführung der notwendigen Maßnahmen zu unterstützen und zu beraten.

# Brandschutzordnung

## Brandschutzordnung Teil A

## Brandschutzordnung Teil B

### Brandverhütung

Durch Ihr richtiges Verhalten können Sie wesentlich dazu beitragen, das Entstehen von Bränden zu verhindern. Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz die nachfolgenden Punkte beachten und unvorsichtige Personen auf die Einhaltung der Vorschriften hinweisen, ist die Gefahr eines Brandes in Ihrem Bereich äußerst gering. Sie verringern dadurch auch die Gefahr für ihre Gesundheit und ihr Leben.

- Kein unbeaufsichtigtes offenes Feuer oder Licht im gesamten Kindergarten!
Die Verwendung von auch nur kurz unbeaufsichtigten Feuer und offenem Licht ist im gesamten Kindergarten verboten. Hierzu zählen neben Kerzen, Petroleumlampen usw. auch gegebenenfalls erforderliche Schweiß- und Brenngeräte.

- Rauchverbot beachten!
Im gesamten Kindergarten herrscht absolutes Rauchverbot.
Das Rauchen ist in sämtlichen Räumen und auch im Außengelände verboten. Auf das Rauchverbot ist durch geeignete Schilder hingewiesen.

- Feuerlöscher nicht verstellen!
Im Brandfall ist keine Zeit mehr zum Freiräumen!

- Feuerlöscher regelmäßig überprüfen!
Benutzte und / oder unbrauchbare Feuerlöscher umgehend der Kindergartenleitung melden.

- Leicht brennbare Abfälle wie beispielsweise Papier, Kartonagen, Folien usw. dürfen nur in die davor vorgesehenen Abfallbehältnisse gegeben werden. Die Abfallbehältnisse sind regelmäßig (Empfehlung: täglich) in die dafür vorgesehenen Behälter hinter der Garage zu entleeren.

- Elektrogeräte beim Verlassen des Arbeitsplatzes immer abschalten!
Hierzu zählen beispielsweise CD-Player, PC, Drucker usw..

- Keine zusätzlichen ortsveränderlichen Koch-, Heiz- und Wärmegeräte mitbringen!

  - Die Zubereitung von (heißen) Getränken und eventuell auch Speisen ist ausschließlich in den dafür vorgesehenen Räumen erlaubt.

  - Betriebseigene wärmestrahlende Geräte wie beispielsweise Klebepistolen, Wasserkocher oder Kaffeemaschinen nur auf einen nichtbrennbaren Untergrund stellen.

  - Nehmen Sie mangelhafte oder beschädigte Geräte sofort außer Betrieb.

  - Mängel und / oder brandgefährliche Zustände an elektrischen Geräten und Anlagen sind unmittelbar zu melden. Die Reparatur darf ausschließlich von hierzu befugtem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Putzmittel dürfen nur in den dafür vorgesehenen Räumen gelagert werden.

- Bitte beachten Sie unbedingt die Unfallverhütungsvorschriften, Empfehlungen und Merkblätter der Berufsgenossenschaften und sonstige Sicherheitshinweise.

- Elektrische Geräte und Anlagen sind entsprechend den Betriebsanweisungen zu betreiben.

- Brennendes Fett nie mit Wasser löschen! Zum Löschen von Fettbränden den Brandherd möglichst nichtbrennbar abdecken (z.B. Pfannendeckel oder die vorhandene Löschdecke verwenden. Tropfnasses Bratgut darf nicht in heißes Fett gelegt werden. Herausspritzendes Fett kann zu offenen Flammen führen.

- Abzugshauben und -leitungen sind in regelmäßigen Intervallen zu reinigen. In die Reinigung sind auch der Endauslass, der Ventilatorflügel und das Ventilatorgehäuse mit einzubeziehen. Es ist verboten, Tücher oder Papier zum Aufsaugen des Fetts in die Abzugshaubenrinnen zu stopfen.

- Fremdfirmen auf Einhaltung der Vorschriften hinweisen.

- Bei feuergefährlichen Arbeiten (Schweißen, Löten etc.) Sicherheits- und Schutzvorschriften beachten! 
Schneid-, Schweiß- und Lötarbeiten dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung ausgeführt werden. Die ausführenden Personen müssen über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Während der Arbeiten ist eine Brandwache zu stellen.

- Maschinen, Anlagen und Einrichtungen sind ausschließlich für die Materialien zu nutzen für deren Einsatzzweck sie entwickelt worden sind. Eine zweckentfremdete Benutzung kann zu Gefährdungsrisiken führen.

### Brand- und Rauchausbreitung

- Das Gebäude ist in einzelne Schutzbereiche unterteilt. Besonders brandgefährliche Räume im Untergeschoss sowie der Treppenraum sind entsprechend abgetrennt.

- Achten Sie darauf, dass die Türen mit selbstschließender Funktion geschlossen sind. Diese Türen dürfen nicht verkeilt oder in offenem Zustand festgestellt werden.

- Leicht brennbare Abfälle wie beispielsweise Papier, Kartonagen, Folien usw. dürfen nur in die davor vorgesehenen Abfallbehältnisse gegeben werden. Eine Lagerung im Treppenraum ist in jedem Fall ausgeschlossen.

### Flucht- und Rettungswege

- Informieren Sie sich, welches der kürzeste Rettungsweg von jedem Teil des Kindergartens aus ist.

- Denken Sie daran, dass der kürzeste Rettungsweg im Brandfall unter Umständen nicht mehr ohne Gefahr für ihre Gesundheit benutzbar ist und informieren Sie sich deshalb über eine alternative, zweite Fluchtmöglichkeit.

- Flucht- und Rettungswege sind unbedingt und ständig freizuhalten!
Die Lagerung oder das Abstellen von brennbaren Stoffen im Verlauf der Flucht- und Rettungswege, insbesondere im Treppenraum ist strengstens verboten.

- Notausgänge dürfen während der Betriebszeit nicht verschlossen werden.

- Hinweisschilder, die der Markierung der Flucht- und Rettungswege dienen, dürfen weder verdeckt noch verstellt oder entfernt werden.

- Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen müssen während der Betriebszeit durch das Personal im Fluchtrichtung jederzeit benutzbar sein (z.B. Notentriegelung Haupteingang). Diese muss jederzeit, auch im Brandfall und bei Stromausfall, funktionstüchtig sein. Außerhalb der Betriebszeit verschlossene Türen sind unmittelbar bei Betriebsbeginn aufzuschließen.

- Rettungswege im Freien sowie Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr sind ständig freizuhalten!
Um die Flucht aus dem Gefahrenbereich bzw. einen Löschangriff der Feuerwehr im Brandfall nicht unnötig zu behindern, dürfen sie nicht blockiert werden.

### Verhalten im Brandfall

- Bewahren Sie Ruhe! Panik vermeiden!

- Befolgen Sie die Anweisungen der Kindergartenleitung. Helfen Sie, wo möglich und notwendig; zwingen Sie sich zur Ruhe.

- Schließen Sie die Fenster und Türen im Brandraum, verriegeln Sie diese aber nicht!

- Melden Sie sofort jeden Brand! 
Machen Sie genaue Angaben über die Brandstelle und den Umfang des Feuers. Nehmen Sie niemals an, dass Sie das Feuer selbst löschen können. Dieser Irrtum kann sowohl Menschenleben kosten als auch Sachschaden verursachen!

- Die Feuerwehr kann über das Telefon über die Notrufnummer 112 alarmiert werden.

- Alarmieren Sie im Gefahrfall außerdem das gesamte anwesende Personal.

- Die Rettung von Menschenleben ist wichtiger als die Brandbekämpfung oder die Rettung von Sachwerten!

- Wenn sie nicht mit Rettungsmaßnahmen oder Brandbekämpfung beschäftigt sind, 
verlassen Sie sofort über die Fluchtwege den unmittelbaren Gefahrenbereich.

- Leiten Sie sofort die Evakuierung der Kinder und der sonstigen gefährdeten Personen über die Fluchtwege ein.

- Ist der Treppenraum verraucht, öffnen Sie Fenster und Türen ins Freie, damit der Rauch abziehen kann und die Frischluftversorgung gewahrt bleibt. Atmen Sie möglichst keine Rauchgase ein.

- Verlassen Sie das Gebäude mit Ruhe und Besonnenheit. Gehen Sie zügig, aber nicht hektisch, um eine Panik bzw. ein Stolpern zu vermeiden.

- Schalten Sie falls möglich vor dem Verlassen des Kindergartens alle elektrischen Geräte ab. Ziehen Sie dazu die Stecker der Geräte und schließen Sie die Tür hinter sich (nicht verriegeln!).

- Nehmen die falls möglich die Gruppenlisten mit.

- Falls Sie einen Raum aufgrund von zu starker Rauchbildung in den zugehörigen Rettungswegen nicht mehr verlassen können, schließen Sie die Tür und machen Sie sich am Fenster bemerkbar. Warten Sie auf die Rettung durch die Feuerwehr. Verstopfen Sie die Türritzen zum verrauchten Bereich hin mit feuchten Tüchern. Entfernen Sie alle leicht brennbaren Gegenstände wie beispielsweise Gardinen und Vorhänge in der Nähe der Fenster.

- Schließen Sie die Türen zum Treppenraum, um einer ungehinderten Rauchausbreitung entgegenzuwirken!

- Kleinere Brände können Sie selbst bekämpfen. Bitte beachten Sie, dass vor jedem Versuch der Brandbekämpfung die Alarmierung der Feuerwehr steht. Zur Bekämpfung von Bränden können Sie die aufgestellten Feuerlöschgeräte verwenden.

- Wenn Sie mit den Gefahren und den Schutzvorkehrungen nicht vertraut sind, verzichten Sie auf jegliche Brandbekämpfung mit Feuerlöschern und anderen Selbsthilfeeinrichtungen.

- Prägen Sie sich die Standorte der Feuerlöscher ein! 
Im Brandfall ist keine Zeit mehr zum Suchen.

- Machen Sie sich mit der richtigen Bedienung der Feuerlöschgeräte vertraut.
Die Bedienungsanleitung ist auf den Feuerlöschern abgedruckt.

- Sämtliche Schilder, die Feuerlöscheinrichtungen anzeigen, dürfen weder verdeckt noch verstellt oder entfernt werden.

- Brennendes Fett darf auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden! Zum Löschen von Fettbränden vorzugsweise den Brandherd nichtbrennbar abdecken (z.B. Pfannendeckel) oder die vorhandene Löschdecke verwenden.

- Damit Sie richtig handeln können, müssen Sie Bescheid wissen über:

  - Vorhandene Flucht- und Rettungswege

  - Standort des nächsten Feuerlöschers

  - Bedienung des Feuerlöschers

- Ihr Fehlverhalten kann sowohl Menschenleben kosten als auch Sachschaden verursachen!

### Brand melden

- Vor jedem Versuch der Brandbekämpfung steht die Alarmierung der Feuerwehr.

- Die Feuerwehr kann auch über das Telefon über die Notrufnummer 112 alarmiert werden.
Alle Telefone können hierzu genutzt werden. Wählen Sie zum Alarmieren der Feuerwehr 
die 112!

- Bei telefonischer Meldung geben Sie bitte unbedingt an:

  - WER meldet? (Name und Standort angeben)

  - WAS ist passiert?

  - WO ist etwas passiert?

  - WIEVIELE sind betroffen bzw. verletzt?

  - WARTEN auf Rückfragen!

- Nähere Angaben zu den einzelnen W-Fragen:

  - WER meldet?
Der Meldende gibt seinen Namen und seine Funktion im Kindergarten an.

  - WAS ist passiert? 
Nach Möglichkeit soll der Meldende kurz und bündig, möglichst stichwortartig angeben, was passiert ist. Zum Beispiel ,,ein Adventskranz ist in Brand geraten“.

  - WO ist etwas passiert?
Hier ist eine möglichst genaue Beschreibung erforderlich, z.B. ,,Im Gruppenraum Hasen im Erdgeschoss Neubau“.

  - WIEVIELE sind betroffen bzw. verletzt?
Geben Sie an, wieviele Leute, insbesondere auch Kinder, im Raum sind, ob sie den Raum bereits verlassen haben bzw. auch Verletzte zu beklagen sind. Zum Beispiel ,,Es ist niemand verletzt" oder ,,Eine Kind ist durch den Brand verletzt" oder ,,Alle Kinder und weiteren Personen haben den Raum verlassen".

  - WARTEN auf Rückfragen!
Nachdem der Meldende diese Angaben gemacht hat, wartet er ab, ob die Meldestelle Rückfragen stellt. Das heißt, das Gespräch wird durch die Meldestelle beendet.

- Im Gefahrenfall beachten Sie bitte die Anweisungen der Kindergartenleitung oder deren Vertretung.

- Nach der Durchführung der Erstmaßnahmen sind in jedem Fall die folgenden Personen zu informieren:

  - Kindergartenleiterin	                                , Tel.:

  - Kindergartenbeauftragter	                                , Tel.:

- Ist die Feuerwehr eingetroffen, sind ausschließlich die Anweisungen der Feuerwehr zu befolgen.

### In Sicherheit bringen

- Bewahren Sie Ruhe! Vermeiden Sie Panik.

- Helfen Sie den Kindern, Ortsunkundigen, Älteren und Verletzten und sorgen Sie dafür, dass alle im Gefahrenbereich befindlichen Personen gewarnt werden und dass sie den Gefahrenbereich sofort verlassen.

- Wenn sie nicht mit Rettungsmaßnahmen oder Brandbekämpfung beschäftigt sind, verlassen Sie sofort über die Fluchtwege den unmittelbaren Gefahrenbereich.

- Falls die Fluchtwege abgeschnitten sein sollten, machen Sie sich am Fenster beispielsweise durch Rufen oder Winken bemerkbar. Warten Sie dort auf das Eintreffen der Feuerwehr.

- Bewegen Sie sich gebückt oder kriechend, wenn Sie stark verrauchte Räume oder Flure durchqueren müssen.

- Begeben Sie sich zu der vorgesehenen Sammelstelle im Freien und melden Sie sich dort. Nehmen Sie wenn möglich die jeweilige Gruppenliste mit.

- Als Sammelstelle ist der Platz ………………………………………………….. vorgesehen und gekennzeichnet.

- An den Sammelstellen wird die Vollständigkeit der Mitarbeiter kontrolliert. Bitte melden Sie sich unbedingt vorher ab, bevor Sie die Sammelstelle verlassen und verlassen Sie die Sammelstelle nicht unerlaubt.

- Steht ein Mensch in Flammen, kommt es auf schnellstmögliche Hilfe an!
Werfen Sie betroffene Personen auf den Boden und ersticken Sie die Flammen mit Hilfe von Brandschutzdecken, bzw. löschen Sie die Person mit einem Feuerlöscher ab. Notfalls wälzen Sie den in Brand Stehenden am Boden. Denken Sie vor allem daran, dass das Gesicht geschützt werden muss. Bei Einsatz eines Feuerlöschers genügt meist schon ein kurzer Löschstrahl.

### Löschversuche unternehmen

- Die Rettung von Menschenleben ist wichtiger als die Brandbekämpfung!

- Verlassen Sie bei starker Rauchentwicklung sofort den Raum!

- Kleinere, gerade erst entstehende Brände können Sie selbst mit dem Feuerlöscher bekämpfen. Bitte beachten Sie, dass vor jedem Versuch der Brandbekämpfung die Alarmierung der Feuerwehr steht und dass Sie dauernd einen freien Rückzugsweg haben! Wenn die ersten Löschversuche erfolglos sind, verlassen Sie den Raum, schließen Sie die Tür des Brandraumes (nicht abschließen!) und verlassen Sie das Gebäude.

- Die Bedienungsanleitung des Feuerlöschers ist auf jedem Gerät aufgedruckt. Bitte beachten Sie, dass es verschiedene Feuerlöschermodelle gibt, deren Bedienung sich voneinander unterscheiden kann.

- Wenn Sie mit den Gefahren und den Schutzvorkehrungen nicht vertraut sind, verzichten Sie auf jegliche Brandbekämpfung mit Feuerlöschern und anderen Selbsthilfeeinrichtungen und verlassen Sie sofort über die Fluchtwege den unmittelbaren Gefahrenbereich.

- Setzen Sie den Feuerlöscher richtig ein:

  - Feuerlöscher erst am Brandherd in Betrieb setzen.

  - Feuerlöscher beim Löschen senkrecht halten.

  - Von unten nach oben und von vorne nach hinten löschen.

  - Greifen Sie das Feuer immer in Windrichtung an.

  - Flächenbrände von vorne nach hinten ablöschen.

  - Tropfbrände von unten nach oben bekämpfen.

  - Möglichst mehrere Löscher gleichzeitig –nicht hintereinander– einsetzen.

  - Auf die Gefahr der Wiederentzündung achten (Löschreserve).

- Achten Sie darauf, dass Sie durch den Versuch der Brandbekämpfung weder sich noch andere Personen gefährden. Verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich, wenn sich das Feuer schnell ausbreitet oder sich viel Rauch bildet.

- Vorsicht bei geschlossenen Türen!
Beim Öffnen kann es durch den Zutritt von Sauerstoff zu einer Stichflamme kommen. 
Deshalb:

  - Tür vorsichtig nur einen Spalt öffnen.

  - Deckung hinter dem Türrahmen nehmen!

  - Tür aus der Deckung heraus öffnen.

  - Feuer mit gezieltem Löschstrahl bekämpfen.

- Ihr richtiges Verhalten kann bei Bränden größeren Umfangs wesentlich dazu beitragen, eine Ausdehnung des Brandes und somit eine Schadenserhöhung zu verhindern!

  - Brände an elektrischen Anlagen: Strom abstellen und Elektrogeräte im Brandbereich möglichst abschalten.

  - Schließen Sie alle inneren Türen (nicht verriegeln!).

### Besondere Verhaltensmaßregeln

#### Feuergefährliche Arbeiten

Schweiß-, Schneid-, Trennschleif-, Löt- und Auftauarbeiten sowie Arbeiten mit offener Flamme dürfen nur mit Erlaubnis der Kindergartenleitung oder dessen Beauftragten durchgeführt werden. Vor der Erlaubnis ist sorgfältig zu prüfen, welche Brandgefahr an der vorgesehenen Arbeitsstelle und ihrer Umgebung besteht.
Die Arbeitsstelle und ihre Umgebung sind möglichst von Brandlasten frei zu räumen (Gefahr durch Funkenflug, Schweißperlen usw.). Brennbare Stoffe, die nicht aus dem gefährdeten Umkreis entfernt werden können - z.B. fest eingebaute Teile - sind so zu schützen, dass sie nicht durch Flamme, Lichtbogen, Funken, Schweißperlen, Wärmestrahlung oder Wärmeleitung in Brand gesetzt werden können.

#### Erste Hilfe Maßnahmen bei Verbrennungen

Verbrennungen müssen sachkundig behandelt werden. Nach der Erstversorgung sollte eine Weiterbehandlung ausschließlich dem Arzt überlassen werden. Dennoch sollten Sie die wichtigsten Regeln der Erstversorgung von Verbrennungen kennen:

- Erste-Hilfe-Kästen befinden sich im Waschraum Altbau, im Waschraum Neubau und im Flur vor dem Turmraum.

- Brandwunden niemals mit den Fingern berühren.

- Keinesfalls irgendwelche Salben, Pulver, Gelees oder Öle verwenden.

- Sofortige Kaltwasseranwendung – bis der Schmerz verschwindet.

- Brandblasen nicht öffnen (Infektionsgefahr).

- Bei größeren Verbrennungen nur steriles Brandwundenverbandtuch auflegen.

- Gesichts- und Augenverbrennungen unverbunden lassen.

- Bei Bewusstsein schluckweise viel Flüssigkeit zuführen.

- Verletzte vor Auskühlung schützen, Thermobrücke bauen.

- Verletzten in die stabile Seitenlage bringen.

#### Maßnahmen bei Unfällen mit elektrischem Strom

- So schnell wie möglich den Strom unterbrechen (beispielsweise durch Ausschalten, Stecker ziehen, Sicherung herausnehmen, Notaus-Schalter betätigen, usw.) Beachten Sie hierbei unbedingt, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen.

- Die betroffene Person sofort in Ruhelage bringen.

- Kontrollieren Sie Atmung und Puls der betroffenen Person.

- Leisten Sie Erste Hilfe:	○ bei Atemstillstand: Atemspende,
 	○ bei Herzstillstand: Herz – Lungen – Wiederbelebung,
 	○ bei Bewusstlosigkeit: stabile Seitenlage.

- Versorgung der Brandwunden (siehe oben)

Brandschutz-Ordnung, Teil A und B

Gelesen:

| Nr. | Name, Vorname | Funktion | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

Aufgestellt am

Kindergartenleitung		Kindergartenbeauftragter