| Name des Betriebs: | Betriebsanweisung Gemäß § 14 GefStoffV | Stand: |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: | Tätigkeit: |  |

# Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel (gesundheitsschädlich)

## Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut

- Zusätzliche Gefährdungen z. B.:

- Augenreizung sowie irreversibler Schaden möglich.

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln richten sich grundsätzlich nach den Inhalten des produktspezifischen Sicherheitsdatenblattes bzw. den Angaben der Produktinformationen des jeweiligen Präparats.

Atemschutz: 		Halb- oder Vollmaske, Filtertyp A2P3

Handschutz: 		Universalschutzhandschuhe Pflanzenschutz

Augenschutz: 	Schutz durch Vollmaske gegeben, bei Halbmaske zusätzlich dichtschließende Schutzbrille

Körperschutz: 		Standardschutzanzug Pflanzenschutz, Gummistiefel

Verhaltensregeln: 	Unter Verschluss aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort wechseln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sind nur Sachkundigen zugänglich und werden nur von diesen angewandt.

### Verhalten im Gefahrfall

Auslaufen/

Leckagen:	Mit Bindemittel (z. B. Chemikalienbinder) auffangen und in verschließbaren Behälter füllen

Sonstiges:	Unbeteiligte warnen, Vorgesetzte informieren

Löschmittel:         Im konkreten Fall festlegen (vor Ort).

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Augenkontakt: 	Gründlich mind. 10 Min. mit Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen.

Hautkontakt: 	Gründlich mit Wasser spülen.

Allg. Hinweise:         Bei Symptomen, die auf die Einwirkung des Mittels zurückzuführen sind, Arzt aufsuchen.

Etikett dem Arzt vorlegen.

Ersthelfer: Herr/Frau .........................................................			             Notruf: 112

### Sachgerechte Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Fußboden und verunreinigte Gegenstände vorsichtig säubern. Leere und unbrauchbare Verpackungen, Präparatreste sowie verschüttete aufgenommene Stoffe in gekennzeichneten Gefäßen sammeln und der zuständigen Entsorgungsstelle übergeben.

Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.

_________                                     ___________________

Datum				     Unterschrift des Unternehmers

www.lsv.de